## Τι είναι το IGBT

Το IGBT είναι ένας ημιαγωγικός διακόπτης ισχύος που συνδυάζει:

- Ταχύτητα MOSFET

- Ικανότητα ρεύματος BJT

Κατασκευάζεται κυρίως από Silicon (Πυρίτιο)

Το IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές υψηλής ισχύος και τάσης (>600V, >50A), συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα MOSFET (ελέγχου τάσης) και BJT (χαμηλή τάση κορεσμού)

Η τάση κορεσμού είναι η ελάχιστη τάση συλλέκτη-εκπομπέα (V_CE(sat)) που εμφανίζει ένα τρανζίστορ (BJT ή IGBT) όταν λειτουργεί πλήρως ανοιχτό σε κορεσμό, με μέγιστο ρεύμα συλλέκτη.

| Στοιχείο | V_CE(sat)/R_on | Εφαρμογή |
| --- | --- | --- |
| BJT | 0.2-0.7V | Χαμηλή ισχύς |
| MOSFET | 10-100mΩ×I_D | <400V |
| IGBT | 1.7-2.5V | >600V EV/UPS |

Το IGBT έχει 3 ακροδέκτες:

- Gate (G)

- Collector (C)

- Emitter (E)

Η τάση στην πύλη ελέγχει τη ροή ρεύματος μεταξύ Collector και Emitter.

## Χαρακτηριστικά IGBT

✔ Αντέχει υψηλές τάσεις (600V – 1700V και άνω)
✔ Αντέχει μεγάλα ρεύματα
✔ Χρησιμοποιείται σε μετατροπές kW και MW
✔ Ελέγχεται με μικρό ρεύμα στην πύλη (Gate)

## Κύριες Εφαρμογές

- Μετατροπείς συχνότητας (VFD): Έλεγχος ταχύτητας AC μοτέρ σε βιομηχανία, ανελκυστήρες, αντλίες.​

- Μηχανές συγκόλλησης: Inverter-based συγκόλληση MIG/TIG με υψηλή απόδοση.

- Ηλιακά inverters: Μετατροπή DC-AC από φωτοβολταϊκά συστήματα.​ Το IGBT Είναι το βασικό στοιχείο ισχύος σε έναν inverter .

- UPS και τροφοδοτικά: Α uninterruptible power supplies και ηλεκτρονικά τροφοδοτικά υψηλής ισχύος.​

- Ηλεκτρικά οχήματα: Power electronics σε EV inverters και chargers.​

- Επαγωγική θέρμανση: Υπερηχητική θέρμανση, ιατρικές εφαρμογές.

Γιατί IGBT  :

- Χαμηλή V_CE(sat) (~2V) για λιγότερες απώλειες από MOSFET σε υψηλή ισχύ.

- Γρήγορη switching (10-100kHz), καλύτερη από BJT.

- Εύκολος έλεγχος με τάση πύλης (15V), σαν MOSFET.

Τα IGBT και MOSFET διαφέρουν σε εφαρμογές υψηλής ισχύος, με τα IGBT να υπερτερούν σε τάσεις >600V και τα MOSFET σε γρήγορη εναλλαγή.

Πλεονεκτήματα IGBT έναντι MOSFET

- Χαμηλότερη τάση κορεσμού V_CE(sat) (~2V) για λιγότερες απώλειες αγωγιμότητας σε υψηλά ρεύματα (>50A).

- Καλύτερη διαχείριση υψηλών τάσεων (έως 6.5kV) και ισχύος σε inverters, VFD, ηλιακά.

- Χαμηλότερο κόστος ανά kW σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Μειονεκτήματα IGBT έναντι MOSFET

- Αργότερη εναλλαγή (μικροδευτερόλεπτα vs νανοδευτερόλεπτα), υψηλότερες απώλειες switching σε >100kHz.

- Tail current και υψηλότερη ΕΜΜ (ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή) λόγω διπολικής λειτουργίας.​

- Περιορισμένη ταχύτητα σε RF/ψηφιακά κυκλώματα.

Πλεονεκτήματα MOSFET έναντι IGBT

- Εξαιρετικά γρήγορη switching (MHz), ιδανικό για SMPS, DC-DC converters χαμηλής τάσης (<400V).

- Μηδενικό ρεύμα πύλης (μόνο φορτίο C_gs), χαμηλότερη κατανάλωση gate driver.​

- Καλύτερη συμπεριφορά σε υψηλές συχνότητες και παράλληλη χρήση.

Μειονεκτήματα MOSFET έναντι IGBT

- Υψηλή R_DS(on) σε υψηλές τάσεις, αυξάνοντας θερμικές απώλειες (R_DS(on) ∝ V_DS²).​

- Ακριβότερα σε υψηλή ισχύ (>1kW) και απαιτούν παράλληλα για μεγάλα ρεύματα.​

- Περιορισμένη αντοχή τάσης σε power MOSFET (<1200V).

| Παράμετρος | IGBT hilelectronic​ | MOSFET hilelectronic​ |
| --- | --- | --- |
| V_CE(max) | 600V-6.5kV | 30V-1200V |
| Ρεύμα | >400A | <200A |
| f_sw | <50kHz | >100kHz |
| V_CE(sat)/R_DS(on) | ~2V (σταθερή) | 10-100mΩ (V²) |
| Εφαρμογές | EV, VFD, Welding | SMPS, Motor <400V |

Η δομή IGBT συνδυάζει MOSFET gate με PNP BJT για χαμηλή V_CE(sat).

Τα IGBT είναι ευαίσθητα σε ESD, παρόμοια με MOSFET, λόγω της μονωμένης πύλης τους, αλλά συχνά έχουν ενσωματωμένη προστασία και υψηλότερη αντοχή (500-2000V HBM).

Γιατί Είναι Ευαίσθητα

Η πύλη IGBT (MOSFET-like) μπορεί να καταστραφεί από ESD τάσεις >VGES (συνήθως ±20V), προκαλώντας oxide breakdown ή latch-up.

Μέτρα Προστασίας ESD

- ESD Σταθμός: Χρησιμοποιήστε αντιστατικό χαλάκι (>10^6 Ω), βραχιολάκι γείωσης (1MΩ), ιονιστή αέρα για ουδέτερη φόρτιση.

- Χειρισμός: αγγίξτε γείωση πριν πιάσετε, αποφύγετε χαλύβδινες λαβίδες ή ρούχα συνθετικά.

- Κύκλωμα: Συνδέστε προστατευτικές δίοδους (TVS/Zener) gate-emitter (±20V), RC snubber για surge, gate resistor 10-47Ω.

- Αποθήκευση: ESD conductive foam ή bags, υγρασία >40%, θερμοκρασία 20-30°C.