### ΘΕΜΑ: LASER ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΙ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

### ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LASER

LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
➡Δηλαδή: Ενίσχυση του φωτός με διεγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας.

Είναι συνεκτική, μονοχρωματική και κατευθυνόμενη δέσμη φωτός.
 Κάθε τύπος LASER παράγει φως σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, που καθορίζει και το στόχο του μέσα στο δέρμα (π.χ. μελανίνη, αιμοσφαιρίνη, νερό).

### ΠΩΣ ΔΡΑ ΤΟ LASER ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

Η ενέργεια του LASER:

- Απορροφάται από τη μελανίνη της τρίχας.

- Μετατρέπεται σε θερμότητα.

- Καταστρέφει το θυλάκιο της τρίχας (χωρίς να βλάπτει το γύρω δέρμα).

Στόχος: Μόνιμη ή μακροχρόνια μείωση της τριχοφυΐας.

### ΤΥΠΟΙ LASER ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

| Τύπος LASER | Μήκος κύματος (nm) | Ιδανικός τύπος δέρματος | Βάθος διείσδυσης | Ιδιαιτερότητες / Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruby Laser | 694 nm | Πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα (I-II) | Ρηχό | Παλαιότερη τεχνολογία, υψηλός κίνδυνος υπερμελάγχρωσης. |
| Alexandrite Laser | 755 nm | Ανοιχτό έως μεσαίο δέρμα (I–III) | Μεσαίο | Πολύ αποτελεσματικό σε ανοιχτό δέρμα και σκούρες τρίχες. Δημοφιλές. |
| Diode Laser | 800–810 nm | Από ανοιχτό έως σκουρόχρωμο δέρμα (I–V) | Βαθύ | Πολύ ευέλικτο, καλή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. |
| Nd:YAG Laser | 1064 nm | Σκούρο δέρμα (IV–VI) | Πολύ βαθύ | Ιδανικό για μαυρισμένα ή πολύ σκούρα δέρματα. Λιγότερο αποδοτικό σε λεπτές τρίχες. |

### ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ LASER & IPL

| Χαρακτηριστικό | LASER | IPL (Intense Pulsed Light) |
| --- | --- | --- |
| Φως | Μονοχρωματικό | Πολυχρωματικό |
| Κατευθυντικότητα | Συνεκτικό – ακριβές | Διασκορπισμένο |
| Βάθος διείσδυσης | Ελεγχόμενο & σταθερό | Μεταβλητό |
| Αποτέλεσμα | Πιο στοχευμένο & μακροχρόνιο | Λιγότερο ακριβές, πιο επιφανειακό |
| Συνεδρίες | Λιγότερες (6–8) | Περισσότερες (8–12) |
| Καταλληλότητα | Ανάλογα με τύπο LASER | Για πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες |

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ LASER

Οδηγίες πριν τη θεραπεία:

- Όχι αποτρίχωση με κερί ή τσιμπιδάκι (μόνο ξυριστική).

- Αποφυγή ηλίου & solarium για 10–15 ημέρες.

- Καθαρό, στεγνό δέρμα (χωρίς κρέμες, make-up ή αποσμητικό).

- Ενημέρωση για φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία.

### ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Ήπιο κοκκίνισμα ή ελαφρύ οίδημα είναι φυσιολογικά.

- Εφαρμογή καταπραϋντικής κρέμας (π.χ. αλόη ή πανθενόλη).

- Αποφυγή ήλιου για 3–5 ημέρες.

- Αντηλιακό SPF 50+ απαραίτητα.

- Όχι σάουνα, ζεστό ντους, απολέπιση ή γυμναστική την ίδια ημέρα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

✅ Μακροχρόνια μείωση της τριχοφυΐας
✅ Γρήγορη θεραπεία μεγάλων περιοχών
✅ Ασφάλεια και ακρίβεια (όταν γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό)
✅ Ελάχιστος πόνος (ιδίως με ψύξη)

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

🚫 Εγκυμοσύνη
🚫 Φωτοευαίσθητα φάρμακα (π.χ. ρετινοειδή, τετρακυκλίνες)
🚫 Δερματολογικές παθήσεις στην περιοχή (έκζεμα, πληγές)
🚫 Πρόσφατο μαύρισμα
🚫 Ενεργός λοίμωξη (έρπης, φλεγμονή κ.ά.)

### ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ – ΦΩΤΟΘΕΡΜΟΛΥΣΗ

📍Επιλεκτική φωτοθερμόλυση
Η αρχή στην οποία βασίζεται η αποτρίχωση με LASER.
 Η ενέργεια απορροφάται μόνο από το στόχο (μελανίνη) και καταστρέφει θερμικά τον θύλακα, χωρίς να βλάπτει τους γύρω ιστούς.

### ΣΥΝΟΨΗ

| LASER | Δέρμα | Εποχή | Ιδανική χρήση |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandrite | Ανοιχτό | Φθινόπωρο–Άνοιξη | Πόδια, χέρια |
| Diode | Μέσο | Όλο το χρόνο | Πρόσωπο, μπικίνι |
| Nd:YAG | Σκούρο / Μαυρισμένο | Καλοκαίρι | Σώμα, άνδρες |
| IPL | Ανοιχτό | Όλο το χρόνο | Συντήρηση ή λεπτές τρίχες |

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η χρήση LASER επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες αισθητικούς με γνώση φυσιολογίας δέρματος και λειτουργίας συσκευών.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LASER ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Η χρήση LASER απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων ασφαλείας.
Αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο δέρμα, στα μάτια και στους ιστούς του πελάτη ή και του χειριστή.

1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

α. Εγκαύματα

- Προκαλούνται από υπερβολική ένταση ενέργειας ή ελλιπή ψύξη.

- Εμφανίζονται ως ερυθρότητα, φουσκάλες ή σκούρες κηλίδες.

- Συχνά οφείλονται σε λάθος επιλογή τύπου LASER ή σε μαυρισμένο δέρμα.

β. Υπερμελάγχρωση (σκούρες κηλίδες)

- Το LASER διεγείρει τη μελανίνη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σκούρων σημαδιών.

- Συνηθέστερη σε σκούρες ή μαυρισμένες επιδερμίδες.

γ. Υπομελάγχρωση (άσπρες κηλίδες)

- Προκαλείται από υπερβολική θερμότητα που καταστρέφει τη μελανίνη του δέρματος.

δ. Ερεθισμός και οίδημα

- Φυσιολογική, παροδική αντίδραση που υποχωρεί σε 24–48 ώρες.

ε. Επανεμφάνιση τριχών ή παραδοξοφυία

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τρίχες επανεμφανίζονται πιο λεπτές ή σε γειτονικές περιοχές λόγω μεταβολής της ορμονικής δραστηριότητας.

2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατά τη χρήση LASER είναι η βλάβη του αμφιβληστροειδούς.

- Το φως του LASER μπορεί να προκαλέσει μόνιμη τύφλωση ή εκτεταμένα εγκαύματα στον οφθαλμό.

- Υποχρεωτική χρήση προστατευτικών γυαλιών ειδικά για κάθε τύπο LASER (με σωστό φίλτρο μήκους κύματος) από τον επαγγελματία και τον πελάτη.

3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Ή ΑΤΜΟΥΣ

- Κατά τη θεραπεία, οι καμένες τρίχες παράγουν καπνό ή μικροσωματίδια, που μπορεί να περιέχουν βλαβερές ουσίες.

- Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή αναρρόφηση καπνού (smoke evacuator).

4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΗΣΗ

- Μη σωστή ρύθμιση ενέργειας (πολύ υψηλή ισχύς, λάθος πάχος παλμού).

- Απουσία ψύξης ή χρήση LASER σε ανεπαρκώς καθαρισμένο δέρμα.

- Έλλειψη εκπαίδευσης χειριστή.

- Απουσία δοκιμαστικού παλμού (test spot) πριν από την πρώτη συνεδρία.

5. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Ερυθρότητα, οίδημα, ελαφρά φαγούρα (παροδικά).

- Σπάνια: φυσαλίδες, εσχάρες, ουλές, μόλυνση.

- Σε τέτοιες περιπτώσεις:
➤ Διακοπή της θεραπείας
➤ Αντισηψία & χρήση καταπραϋντικών ή κορτικοστεροειδών (μόνο με ιατρική οδηγία)

6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πάντα χρήση προστατευτικών γυαλιών.
Ενημέρωση πελάτη για προ και μετά οδηγίες.
Καθαρό περιβάλλον – αποστείρωση κεφαλής LASER.
Τήρηση δοκιμαστικού παλμού σε κάθε νέο πελάτη.
 Επαρκής εκπαίδευση του αισθητικού στη θεωρία και χρήση του εκάστοτε μηχανήματος.

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η χρήση LASER απαιτεί:

- Εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση.

- Γνώση φυσιολογίας δέρματος, τύπων LASER και παραμέτρων ασφάλειας.

- Συνεργασία με ιατρό δερματολόγο ή υπεύθυνο ιατρικό σύμβουλο, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία.

Συνοψίζοντας

Το LASER είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εξειδικευμένου αισθητικού, αλλά και πηγή κινδύνου αν χρησιμοποιηθεί απρόσεκτα.
Η σωστή εκπαίδευση, ενημέρωση και τήρηση πρωτοκόλλων εξασφαλίζουν ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για τον πελάτη και τον επαγγελματία.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ LASER

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας με LASER είναι κρίσιμη για την προστασία τόσο του πελάτη όσο και του χειριστή.

1. Σήμανση και πρόσβαση

- Ο χώρος πρέπει να είναι επισημασμένος με προειδοποιητικές πινακίδες LASER.

- Περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό και πελάτες σε θεραπεία.

- Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

2. Προστασία ματιών

- Υποχρεωτική χρήση γυαλιών προστασίας για όλους τους παρευρισκόμενους, ανάλογα με το μήκος κύματος του LASER.

- Τα γυαλιά πρέπει να είναι πιστοποιημένα και σωστά εφαρμοσμένα.

- Απαγορεύεται η παρακολούθηση ή κατεύθυνση της δέσμης χωρίς προστασία.

3. Έλεγχος χώρου

- Απομάκρυνση αντανακλαστικών αντικειμένων (μεταλλικά αντικείμενα, καθρέφτες, γυάλινα επιφάνειες).

- Επαρκής φωτισμός και εξαερισμός.

- Χρήση αναρρόφησης καπνού (smoke evacuator) για τη συλλογή καπνού από καμένη τρίχα.

4. Σωστή χρήση μηχανημάτων

- Πάντα έλεγχος λειτουργίας και συντήρησης πριν τη συνεδρία.

- Δοκιμαστικός παλμός (test spot) πριν την εφαρμογή σε νέο πελάτη.

- Ρύθμιση ενέργειας, διάρκειας παλμού και ψύξης ανάλογα με τον τύπο δέρματος και τρίχας.

5. Προσωπική ενδυμασία

- Φορούνται κατάλληλα ρούχα εργαστηρίου.

- Χρήση γαντιών, αν χρειάζεται, σε περίπτωση επαφής με μολυσμένα αντικείμενα ή υγρά.

- Αποφυγή κοσμημάτων και μεταλλικών αντικειμένων που μπορεί να ανακλούν το φως του LASER.

6. Οδηγίες προς τον πελάτη

- Ενημέρωση για αναμενόμενες αντιδράσεις δέρματος (ερυθρότητα, οίδημα).

- Καθοδήγηση για προστασία ματιών και σωστή θέση σώματος κατά τη θεραπεία.

- Οδηγίες για μετά τη θεραπεία: αποφυγή ήλιου, εφαρμογή καταπραϋντικών και αντηλιακού SPF 50+.

7. Εκπαίδευση προσωπικού

- Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει:

  - Θεωρία λειτουργίας LASER

  - Τύπους και μήκη κύματος

  - Παραμέτρους ασφαλούς λειτουργίας

  - Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. έγκαυμα, καπνός)

8. Διαχείριση έκτακτων περιστατικών

- Κατά το έγκαυμα δέρματος: άμεση ψύξη με νερό ή παγοκύστη, και αν χρειαστεί ιατρική βοήθεια.

- Κατά τραυματισμό ματιών: άμεση μεταφορά σε οφθαλμίατρο.

- Κατά καπνό ή σωματίδια: διακοπή συνεδρίας, χρήση εξαερισμού, ενημέρωση πελάτη.

Συνοψίζοντας

Η ασφάλεια στο εργαστήριο LASER βασίζεται σε:

- Προστασία ματιών και δέρματος

- Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού

- Σήμανση και περιορισμένη πρόσβαση

- Έλεγχο και σωστή χρήση μηχανημάτων

- Οδηγίες και προστασία πελάτη

Με αυτά τα μέτρα, η χρήση LASER γίνεται ασφαλής, αποτελεσματική και επαγγελματική, μειώνοντας σημαντικά τους κινδύνους