Το laser αποτρίχωσης μπορεί να εφαρμοσθεί  σε κάθε φύλο καθώς και σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος υπάρχει ανεπιθύμητη τριχοφυΐα όπως:

Πρόσωπο (άνω χείλος, πηγούνι, παρειές, φαβορίτες, φρύδια κ.α.)

Χέρια,  Μασχάλες

Μπικίνι,  Πόδια (γάμπες και μηροί),  Γλουτοί

Πλάτη (ανδρών – γυναικών),  Στήθος – θηλές (ανδρών – γυναικών)

Γραμμή κοιλιάς κ.α.

- Το IPL είναι στην πραγματικότητα μια λάμπα φλας και δεν είναι πραγματικό λέιζερ. Αυτές οι συσκευές έντονου παλμικού φωτός μπορούν να βοηθήσουν στην αποτρίχωση, αλλά είναι κατώτερες από τα αληθινά λέιζερ. Για την αποτρίχωση, το IPL μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικό σε πυκνές σκούρες τρίχες από ότι σε λεπτές ή ανοιχτόχρωμες τρίχες. Έχει το μειονέκτημα ότι θα χρειαστούν αρκετές θεραπείες για να επιτύχετε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον στα 590-610nm προκαλεί ανάπλαση του δέρματος

- Το Διοδικό laser εκπέμπει ενισχυμένη μονοχρωματική ακτίνα φωτός μήκους κύματος 808 nm,και αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη διείσδυση στο δέρμα χωρίς να επηρεάζονται οι γύρω ιστοί, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η μελανίνη.

Αυτό μεταφράζεται ως καλύτερη αποτελεσματικότητα ακόμα και για τις πιο σκούρες επιδερμίδες, ενώ δεν περιορίζει την εφαρμογή του τους καλοκαιρινούς μήνες. Αντίθετα, ο Αλεξανδρίτης έχει καλύτερα αποτελέσματα στα ανοιχτόχρωμα δέρματα και η εφαρμογή του αντενδείκνυται τις περιόδους με έντονη ηλιοφάνεια.

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του Διοδικού, μπορούμε επίσης να προσθέσουμε το γεγονός ότι αυτό το laser σαρώνει μεγάλες περιοχές σε λιγότερο χρόνο, οπότε και κάνει την αποτρίχωση ταχύτατη. Επίσης κατόπιν κλινικών μελετών αποδείχθηκε ότι η εφαρμογή Διοδικού laser έχει μειωμένη αίσθηση ενόχλησης σε σύγκριση με τον Αλεξανδρίτη και δεν χρειάζεται χρόνο αποθεραπείας. Συνοπτικά και οι δύο τύποι laser έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ωστόσο το Διοδικό laser αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους:

--έχουν σκουρόχρωμη επιδερμίδα ή απλά αγαπούν την έκθεση στο φως του ήλιου

--έχουν ιδιαίτερα ευαίσθητη επιδερμίδα και θέλουν η αποτρίχωσή τους να είναι εντελώς ανώδυνη και χωρίς ερεθισμούς

- Λέιζερ Αλεξανδρίτης (Alexandrite Laser)

## Ορισμός και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το λέιζερ Αλεξανδρίτης είναι τύπος στερεού λέιζερ (solid-state laser), το οποίο χρησιμοποιεί ως ενεργό μέσο έναν κρύσταλλο αλουμινίου με προσμίξεις χρωμίου (Cr³⁺:BeAl₂O₄ – Κρυσταλλικός Βηρύλλιος).

🔹 Μήκος κύματος: 755 nm (στο φάσμα του υπέρυθρου φωτός)
🔹 Κατάλληλο για στόχευση μελανίνης – άριστη απορρόφηση από τη μελανίνη
🔹 Τύπος εκπομπής: Παλλόμενη (pulsed) ή συνεχής
🔹 Διεισδυτικότητα στο δέρμα: ~2–3 mm

## Αρχή Λειτουργίας

Βασίζεται στην επιλεκτική φωτοθερμόλυση, όπου το φως του λέιζερ απορροφάται επιλεκτικά από τη μελανίνη στη ρίζα της τρίχας ή σε μελαγχρωματικές βλάβες. Η απορρόφηση αυτή οδηγεί σε θερμική καταστροφή των κυττάρων-στόχων, χωρίς να επηρεάζονται οι γύρω ιστοί.

## Κύριες Εφαρμογές του Λέιζερ Αλεξανδρίτη

### 1. Αποτρίχωση (Laser Hair Removal)

Η κύρια και πιο διαδεδομένη χρήση του λέιζερ Αλεξανδρίτη είναι η μόνιμη αποτρίχωση.

🔹 Στόχος: Μελανίνη στον θύλακα της τρίχας
🔹 Καταστρέφει τον θύλακα χωρίς να επηρεάζει την επιδερμίδα
🔹 Ιδανικό για:

- Φωτότυπους I–III (ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες)

- Σκούρες τρίχες (υψηλή περιεκτικότητα σε μελανίνη)

🔹 Πλεονεκτήματα:

- Γρήγορη κάλυψη μεγάλων επιφανειών (π.χ. πόδια, πλάτη)

- Χαμηλό ποσοστό παρενεργειών όταν χρησιμοποιείται σωστά

🔹 Αριθμός συνεδριών: 6–8+ ανάλογα με την περιοχή, τις ορμόνες, και το φύλο

### 2. Αφαίρεση μελαγχρωματικών βλαβών

- Ηλιακές κηλίδες, φακίδες, μελαγχρωματικές βλάβες

- Το φως του Alexandrite απορροφάται από τη μελανίνη, με αποτέλεσμα καθαρισμό του χρώματος

- Εφαρμόζεται σε:

  - Χέρια

  - Πρόσωπο

  - Ντεκολτέ

### 3. Αφαίρεση τατουάζ (συγκεκριμένων χρωμάτων)

- Ιδανικό για μαύρα και μπλε τατουάζ

- Όχι τόσο αποτελεσματικό για κόκκινα ή πράσινα χρώματα (καλύτερα Nd:YAG)

- Η Q-switched μορφή του Alexandrite είναι κατάλληλη για θρυμματισμό χρωστικών

## Πλεονεκτήματα του Λέιζερ Αλεξανδρίτη

| Πλεονέκτημα | Περιγραφή |
| --- | --- |
| ✅ Υψηλή αποτελεσματικότητα | Ιδανικό για λευκό δέρμα με σκούρες τρίχες |
| ✅ Ταχύτητα | Μεγάλες περιοχές καλύπτονται γρήγορα |
| ✅ Επιλεκτικότητα | Στοχεύει τη μελανίνη με ακρίβεια |
| ✅ Ασφάλεια | Μικρός κίνδυνος βλάβης των γύρω ιστών όταν εφαρμόζεται σωστά |

## Πιθανές Παρενέργειες – Αντενδείξεις

### Παρενέργειες:

- Ερυθρότητα, ελαφρύ οίδημα (συνήθως παροδικά)

- Υπέρχρωση ή υποχρώση (κυρίως σε σκουρόχρωμα δέρματα ή εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες)

- Σπάνια: φουσκάλες, εγκαύματα, ουλές

### Αντενδείξεις:

- Φωτότυποι IV–VI (σκουρότεροι τύποι δέρματος) – υψηλός κίνδυνος υπέρχρωσης

- Έκθεση σε ήλιο πριν/μετά τη θεραπεία – αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών

- Εγκυμοσύνη

- Χρήση φωτοευαισθητοποιών φαρμάκων

## Οδηγίες Πριν και Μετά τη Θεραπεία

### Πριν:

- Αποφυγή ηλιοθεραπείας/σολάριουμ για τουλάχιστον 2–4 εβδομάδες

- Ξύρισμα της περιοχής 24 ώρες πριν

- Όχι κερί ή αποτριχωτικές μεθόδους που αφαιρούν τον θύλακα

### Μετά:

- Ενυδάτωση και αποφυγή έκθεσης στον ήλιο για 7–10 ημέρες

- Αντιηλιακή προστασία SPF 50+

- Ήπια καθαριότητα και αποφυγή τριβής

## Εξέλιξη – Νεότερες Τεχνολογίες Αλεξανδρίτη

- Κλασματικός Alexandrite: λιγότερος χρόνος αποθεραπείας

- Συνδυασμός με Nd:YAG ή ραδιοσυχνότητες (RF): καλύτερη αποτελεσματικότητα σε δύσκολες περιπτώσεις

- Ενσωμάτωση ψύξης (DCD - dynamic cooling device): μειώνει τον πόνο και προστατεύει την επιδερμίδα

## Σύγκριση με άλλα Λέιζερ Αποτρίχωσης

| Λέιζερ | Μήκος κύματος | Κατάλληλο για | Διείσδυση | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alexandrite | 755 nm | Φωτότυποι I–III | Μέτρια | Πολύ αποδοτικό, γρήγορο |
| Diode | 800–810 nm | I–IV | Μέτρια/Καλή | Πολύ δημοφιλές |
| Nd:YAG | 1064 nm | IV–VI | Βαθιά | Ασφαλές σε σκούρες επιδερμίδες |

## Συμπέρασμα

Το λέιζερ Αλεξανδρίτης αποτελεί χρυσό πρότυπο για αποτρίχωση σε λευκές επιδερμίδες, με εφαρμογές και σε άλλες μελαγχρωματικές ή αισθητικές θεραπείες. Συνδυάζει:

- Υψηλή απόδοση

- Ασφάλεια

- Σχετικά ανώδυνη εφαρμογή

Ωστόσο, για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του, απαιτείται εξειδικευμένος δερματολόγος ή ιατρός αισθητικής, σωστή αξιολόγηση του δέρματος και αυστηρή τήρηση των οδηγιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είναι δύσκολο στην εφαρμογή γιατί αφήνει περιοχές ακάλυπτες.

Υπάρχει κίνδυνος αν διπλοπεράσουμε μια περιοχή να προκαλέσει έγκαυμα.

Έχει παρατηρηθεί ότι στα πρόσωπο δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και μπορεί επιπρόσθετα να μετατρέψει το χνούδι σε κανονική τρίχα αν εφαρμοστεί σε ορμονοεξαρτώμενες περιοχές.

Εμπορικοί και οικονομικοί λόγοι για την απόκτησή του.

- To Laser ND-YAG με εκπομπή στα 1064nm διεισδύει σε μεγαλύτερο βάθος από οποιοδήποτε άλλο laser αποτρίχωσης έχοντας έτσι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με λιγότερες συνεδρίες ακόμα και αν ο θύλακας της τρίχας βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος στα όρια του δέρματος.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του laser ND Yag, πέρα της αποτελεσματικότητας του είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από τον τύπο του δέρματος ή το πιθανό μαύρισμα. Μπορούμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα τόσο σε λευκές όσο και σε πολύ σκουρόχρωμες επιδερμίδες με ασφάλεια όλους τους μήνες του έτους.

- Το τριπλό λέιζερ αποτρίχωσης που εκπέμπει ταυτόχρονα τρία λέιζερ, φτάνει και σε τρία διαφορετικά βάθη και είναι ικανό με την κατάλληλη παραμετροποίηση που μας επιτρέπει η εκάστοτε συσκευή να φτάσει με ασφάλεια και να καταστρέψει τους τριχικούς θύλακες σε όποιο σημείο θέλουμε.  Αναλυτικότερα :το 755 φτάνει περίπου στα 1,55mm βάθος και προκαλεί διόγκωση του θύλακα της τρίχας, το 808 περίπου στα 3mm και στοχεύει στον βολβό της τρίχας , ενώ το 1064 στα 4mm βάθος και στοχεύει στη θηλή της τρίχα. Καλύπτεται επομένως σχεδόν όλο το βάθος της επιδερμίδας στο οποίο βρίσκονται κατά κανόνα οι περισσότεροι τριχικοί θύλακες.

Τέλος να σημειώσουμε ότι -σε γενικές γραμμές- οι πρώτες συνεδρίες επαναλαμβάνονται κάθε 25 ημέρες